陶瓷装饰镶贴专项职业能力考核规范

一、定义

根据陶瓷装饰镶贴工艺要求，利用设备、工具、镶贴辅材，将陶瓷装饰件（陶瓷墙地瓷砖）镶贴在室内外墙地基层上进行美化装饰和填缝美化等的施工操作能力。

二、适用对象

- 从事陶瓷装饰镶贴、填缝施工或准备从事本职业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称： 陶瓷装饰镶贴 职业领域：陶瓷装饰工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） 职业道德 | - 职业道德素养。 | - 职业和职业道德。 - 职业道德的特点和作用。 - 陶瓷装饰镶贴工职业守则。 | 5% |
|  | - 相关法律、法规知识。 | 《劳动法》、《建筑法》、《消防法》、《合同法》的相关法律、法规知识。 |  |
|  | - 陶瓷装饰镶贴工生产及安全知识。 | - 陶瓷装饰镶贴生产及安全知识。 - 岗位责任制和规范要求。 - 瓷砖镶贴注意事项。 - 施工安全防范意识。 |  |
| （二） 建筑识图 | - 识读简单的镶贴施工图。 - 看图基本知识。 | - 施工图分类和识图程序。 - 图线名称、线型、尺寸组成、尺寸界限、符号种类、比例、图例、图纸幅面等规范知识及一般用途。 | 5% |
| （三） 常用工具 | - 了解和掌握常用的手工工具。 - 了解和掌握中小型机具。 | - 工具的种类和用途。 - 工具的使用规范和维护保养。 - 机械搅拌机、导轨式切割机、电动角向磨光机、手提式电圆锯等机具的操作要领和安全防护措施。 | 5% |
| (四) 常用镶 贴材料 | - 施工常用的材料。 - 材料的运输和保管。 - 镶贴材料的选择标准。 - 镶贴的辅助材料。 | - 水泥、砂子及其它材料。 - 一次性材料水泥、砂等、周转使用的材料脚手架、模板等的储存、使用要求。 - 基层找平（抹灰）用料、饰面装饰用料瓷砖等材料的性能和特点。 - 胶粘剂（瓷砖胶）及其它材料的性能和特点。 | 5% |
| (五) 基层检 查处理 | - 内外墙基层表面清理。 - 墙体基层面的检查。 - 内外墙基层面的表面处理。 | - 基层表面典型问题及清理措施。 - 墙体平整度、垂直度检测方法。 - 基层凹凸不平、裂缝等问题的处理对策和措施。 | 5% |
| (六) 砂浆配制 | - 找平砂浆的配制。 - 找平砂浆配制质量的检查。 | - 找平砂浆的配制比例。 - 配制找平砂浆的注意事项。 - 各种砂浆配制稠度。 - 砂浆的拌制方法。 - 砂浆材料的质量标准。 | 5% |
| (七) 基层找平 | - 测量、接线、做标志。 - 做标筋。 - 装档、刮杠、搓平的施工工艺。 - 砖墙面、混凝土墙面、加气混凝土和砖外墙等基层砂浆的施工工艺。 | - 基层找平工程的施工准备和找规矩和做标志。 - 做标筋的顺序与方法。 - 常见找平的一般做法。 - 砖墙面、混凝土墙面、加气混凝土和砖外墙等基层找平砂浆的施工方法和质量标准。 | 10% |
| (八) 装饰 镶贴 | - 施工准备。 | 镶贴工具、材料的准备及选砖、瓷砖浸泡、预排方法。 | 2% |
|  | - 抹灰底与水泥砂浆结合层 | - 墙地面基层处理方法。 - 找规矩、贴灰饼及标筋。 - 抹底灰。 - 抹水泥砂浆结合层（找平）。 | 3% |
|  | - 弹线、拉线、做标志。 | 弹线、拉线、做标志的方法。 | 5% |
|  | - 瓷砖镶贴操作。 | - 瓷砖背面抹砂浆的方法。 - 胶粘剂（瓷砖胶）的使用方法。 - 阴阳角的镶贴技巧。 - 瓷砖的切割、倒角、磨边、抛光、开孔的操作规范。 - 瓷砖镶贴的砖缝大小、对缝的控制方法。 - 瓷砖调整平整度的敲击力度和震平方式。 - 镶贴的注意事项及预防措施。 | 20% |
|  | - 瓷砖镶贴工程质量标准。 | - 瓷砖的品种、规格、图案、颜色和性能的操作规范。 - 瓷砖镶贴施工质量及牢固程度的检验方法。 - 瓷砖镶贴装饰面的清洁和养护措施。 | 10% |
| (九) 填缝施工 | - 砖缝清理。 - 砖缝的填充。 - 填缝质量控制。 | - 砖缝内残留物的清理和吸尘方法。 - 填缝剂的配制方法，填缝剂填充的操作规程。 - 填缝施工质量标准。 | 10% |
| (十) 完工检查 | - 质量自查。 - 现场整理。 | - 墙地基层找平、面层抹灰、瓷砖镶贴、瓷砖填缝等的质量检查及缺陷修补。 - 文明施工和环境保护知识。 | 10% |

四、鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄、具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

陶瓷装饰镶贴工中级工以上职业等级或从事本行业2年以上的管理技术人员，每个考评组不少于3名（含3名）考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间不少于150分钟。

（四）鉴定场地设备要求

考场面积由考位数量设置来规划，每个考位占地面积15m2，如设置10个考位，则考场面积需要150m2，以此类推来规划考场面积。

每个考位备有两面2500mm（高）×3000mm（宽）砖砌毛坯结构墙，带有柱子等试件造型。地面面积不小于15 m2，含有地面基层、地漏、台阶等试件造型，并能满足镶贴设备、工具、材料存储取用的活动空间。

操作考核场地应具备用水、用电方便，干净整洁，无干扰，空气流通，设置用电、消防、安全警示牌，装备消防等器材，具有安全防火措施。